## Шаг 1: Создай React UI (на ПК)

### 1.1 Установи Node.js (если не установлен)

👉 https://nodejs.org (LTS, например v20)

### 1.2 Создай проект

npx create-react-app zigbee-ui

cd zigbee-ui

1.3 Замени содержимое /src/App.js

import React, { useState, useEffect } from 'react';

import './App.css';

function App() {

const [devices, setDevices] = useState([]);

const [ws, setWs] = useState(null);

useEffect(() => {

const websocket = new WebSocket(`ws://${window.location.host}/ws`);

websocket.onopen = () => {

console.log("WebSocket connected");

setWs(websocket);

websocket.send(JSON.stringify({ cmd: "get_devices" }));

};

websocket.onmessage = (event) => {

const data = JSON.parse(event.data);

if (data.devices) {

setDevices(data.devices);

} else if (data.event === "state_update") {

setDevices(prev => prev.map(d =>

d.short === data.short ? { ...d, state: data.state } : d

));

}

};

websocket.onclose = () => {

console.log("WebSocket closed");

setTimeout(() => window.location.reload(), 3000);

};

return () => websocket.close();

}, []);

const toggleDevice = (short) => {

if (ws?.readyState === WebSocket.OPEN) {

ws.send(JSON.stringify({ cmd: "toggle", short }));

}

};

return (

<div className="App">

<header className="App-header">

<h1>🌐 Zigbee Control Panel</h1>

{devices.length === 0 ? (

<p>📡 Connecting...</p>

) : (

<div className="devices">

{devices.map(dev => (

<div key={dev.short} className="device">

<span>Device: 0x{dev.short.toString(16)}</span>

<button

className={dev.state ? "on" : "off"}

onClick={() => toggleDevice(dev.short)}

>

{dev.state ? "ON" : "OFF"}

</button>

</div>

))}

</div>

)}

</header>

</div>

);

}

export default App;

1.4 Обнови /src/App.css (минималистичный стиль)

.App {

text-align: center;

font-family: Arial, sans-serif;

}

.App-header {

padding: 20px;

}

h1 {

color: #4CAF50;

}

.devices {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 10px;

margin-top: 20px;

}

.device {

display: flex;

justify-content: space-between;

padding: 10px;

background: #f5f5f5;

border-radius: 8px;

font-family: monospace;

}

button {

padding: 8px 16px;

font-size: 14px;

cursor: pointer;

border: none;

border-radius: 4px;

font-weight: bold;

}

button.on {

background: #4CAF50;

color: white;

}

button.off {

background: #f44336;

color: white;

}

1.5 Собери проект

npm run build

## Шаг 2: Встроим UI в ESP-IDF

### 2.1 Скопируй build/ в main/static/

main/

├── CMakeLists.txt

├── component.mk

├── main.c

└── static/

├── index.html

├── static/js/*.js

└── static/css/*.css

2.2 В CMakeLists.txt проекта — добавь:

set(EXTRA_COMPONENT_DIRS ${EXTRA_COMPONENT_DIRS} ${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/components)

# Встроить static как файловую систему

set(PARTITION_TABLE_OFFS 0x8000)

# Добавить spiffs с UI

add_custom_command(

OUTPUT ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/spiffs_image.bin

COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E make_directory ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/spiffs_tmp

COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy_directory

${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/main/static

${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/spiffs_tmp

COMMAND python${PYTHON_DEPS} ${COMPONENT_PATH}/tools/mkspiffs/mkspiffs.py

-c ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/spiffs_tmp

-p 256

-b 8192

-s 0x200000

${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/spiffs_image.bin

DEPENDS ${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/main/static

COMMENT "Creating SPIFFS image from static UI"

)

add_custom_target(spiffs ALL DEPENDS ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/spiffs_image.bin)

⚠️ Убедись, что у тебя есть mkspiffs или используй littlefs

🖥 Шаг 3: Веб-сервер с WebSocket (web_server.c)

#include "web_server.h"

#include "esp_http_server.h"

#include "esp_log.h"

#include "cJSON.h"

#include "zb_manager_devices.h"  // чтобы получить список устройств

static const char *TAG = "WEBSERVER";

httpd_handle_t server = NULL;

// Глобальный WebSocket FD (упрощённо, можно массив)

int ws_fd = -1;

// Отправить сообщение всем клиентам

void ws_send(const char *msg)

{

if (ws_fd != -1) {

httpd_ws_frame_t ws_pkt = {

.type = HTTPD_WS_TYPE_TEXT,

.payload = (uint8_t*)msg,

.len = strlen(msg)

};

httpd_ws_send_frame_async(server, ws_fd, &ws_pkt);

}

}

// Получить список устройств

cJSON* get_devices_json()

{

cJSON *devices = cJSON_CreateArray();

for (int i = 0; i < g_dev_cnt; i++) {

device_custom_t *dev = &g_devices[i];

for (int j = 0; j < dev->ep_cnt; j++) {

endpoint_custom_t *ep = &dev->ep_list[j];

if (ep->is_use_on_off_cluster) {

cJSON *d = cJSON_CreateObject();

cJSON_AddNumberToObject(d, "short", dev->short_addr);

cJSON_AddBoolToObject(d, "state", ep->server_OnOffClusterObj ? ep->server_OnOffClusterObj->on_off : false);

cJSON_AddItemToArray(devices, d);

}

}

}

return devices;

}

// Обработчик GET /

esp_err_t root_handler(httpd_req_t *req)

{

httpd_resp_set_type(req, "text/html");

extern const uint8_t index_html_start[] asm("_binary_static_index_html_start");

extern const uint8_t index_html_end[]   asm("_binary_static_index_html_end");

size_t size = index_html_end - index_html_start;

httpd_resp_send(req, (const char*)index_html_start, size);

return ESP_OK;

}

// Обработчик WebSocket

esp_err_t ws_handler(httpd_req_t *req)

{

if (req->method == HTTP_GET) {

ESP_LOGI(TAG, "WebSocket handshake");

ws_fd = httpd_req_to_sockfd(req);

return httpd_ws_handshake(req);

}

httpd_ws_frame_t ws_pkt;

uint8_t *buf = NULL;

int ret = httpd_ws_recv_frame(req, &ws_pkt, 0);

if (ret != ESP_OK) return ret;

if (ws_pkt.type == HTTPD_WS_TYPE_TEXT) {

buf = calloc(1, ws_pkt.len + 1);

httpd_ws_recv_frame(req, &ws_pkt, buf);

cJSON *req_json = cJSON_Parse((char*)buf);

if (req_json) {

cJSON *cmd = cJSON_GetObjectItem(req_json, "cmd");

if (cmd && strcmp(cmd->valuestring, "get_devices") == 0) {

cJSON *res = cJSON_CreateObject();

cJSON_AddItemReferenceToObject(res, "devices", get_devices_json());

char *rendered = cJSON_PrintUnformatted(res);

ws_send(rendered);

cJSON_Delete(res);

free(rendered);

}

else if (cmd && strcmp(cmd->valuestring, "toggle") == 0) {

cJSON *short_addr = cJSON_GetObjectItem(req_json, "short");

if (short_addr) {

uint16_t addr = short_addr->valueint;

// Вызови свою функцию переключения

zb_manager_toggle_device(addr);

// Эмулируем обновление

char msg[64];

snprintf(msg, sizeof(msg), "{\"event\":\"state_update\",\"short\":%d,\"state\":%s}",

addr, "true");  // здесь нужно читать реальное состояние

ws_send(msg);

}

}

cJSON_Delete(req_json);

}

free(buf);

}

return ESP_OK;

}

// URI

httpd_uri_t uri_root = {

.uri = "/",

.method = HTTP_GET,

.handler = root_handler,

.user_ctx = NULL

};

httpd_uri_t uri_ws = {

.uri = "/ws",

.method = HTTP_GET,

.handler = ws_handler,

.user_ctx = NULL

};

// Запуск

void start_webserver()

{

httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();

config.lru_purge_enable = true;

config.uri_match_fn = httpd_uri_match_wildcard;

if (httpd_start(&server, &config) == ESP_OK) {

httpd_register_uri_handler(server, &uri_root);

httpd_register_uri_handler(server, &uri_ws);

ESP_LOGI(TAG, "HTTP server started");

}

}

📁 web_server.h

#ifndef WEB_SERVER_H

#define WEB_SERVER_H

void start_webserver(void);

void ws_send(const char *msg);  // для отправки извне (например, при изменении состояния)

#endif

🧰 Как воссоздать UI в будущем

npx create-react-app zigbee-ui

cd zigbee-ui

# → замени App.js и App.css

npm run build

# → скопируй build/ в ESP-IDF → пересобери

Или cp -r build/* Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server/

!!!!!!!!!! устанавливается в zb_manager_component\zigbee-ui

Zb_manager_component

- Components

Zb_manager_component/components/zb_manager/CMakeLists.txt

Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server - папка сервера

Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server/web_server.c

Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server/web_server.h

Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server/web_server.c

Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server/css/

Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server/js/

Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server/media/

Zb_manager_component/

├── CMakeLists.txt

├── component.mk

├── main.c

└── static/

├── index.html

├── static/js/*.js

└── static/css/*.css

--

Как обновить UI в будущем

cd zigbee-manager-ui

npm run build

cp -r build/* ../Zb_manager_component/components/zb_manager/web_connections/static_web_server/

parttool.py --port COM4 write_partition --partition-name=spiffs_ui --input "build/spiffs_ui.bin"

idf.py flash spiffs_ui